Analiză Cerințe de Timp Real

Task-ul vTaskRT este o componentă de tip Soft Real-Time cu execuție periodică, având responsabilitatea achiziției datelor de la senzorul DHT11 și actualizarea interfeței vizuale (LED-ul RGB).

O iterație completă a buclei for(;;) în modul de monitorizare (SystemMode == 0) este compusă din trei etape distincte din punct de vedere al consumului de procesor:

- Etapa de Inițializare a Senzorului: În interiorul funcției apelate DHT11_Read_Data, protocolul senzorului impune menținerea liniei de date în nivel LOW timp de minim 18ms pentru a semnaliza startul. În acest interval, task-ul trece în starea BLOCKED. Planificatorul FreeRTOS suspendă execuția acestuia și cedează procesorul task-ului IDLE sau task-ului taskComm (dacă sunt date de transmis).

- Etapa de Transfer de Date: După semnalul de start (160 us), urmează citirea efectivă a celor 40 de biți de date folosind funcția MicroDelay. Bitul ‘0’ durează ~80 us, iar bitul ‘1’ durează 120 us. Cel mai rău caz este atunci când toți biții sunt ‘1’: 40 * 120 us = 4.8 ms. În aceste ~5ms, procesorul este blocat într-o buclă while verificând starea pinului GPIO.

- Etapa de Procesare Logică și Afișare: Implementarea în cod este dată de structurile if/else pentru verificarea pragurilor (TempThreshold, HumThreshold), scrierea pe pini (HAL_GPIO_WritePin) și trimiterea în coadă (osMessagePut). Aceste instrucțiuni sunt executate rapid de procesor, timpul fiind neglijabil (<1 ms).

Timpul Maxim de Execuție pentru o citire completă este suma timpilor de mai sus: 18 ms + 5 ms = 23 ms. Dintre aceștia CPU Time ~ 5 ms.

Task-ul are o periodicitate dictată de linia finală osDelay(1000). Astfel, ciclul total este: 23 ms + 1000 ms = 1023 ms. Gradul de utilizare a procesorului pentru acest task este:

Utilizare= 51023*100=0.49 %

Concluzie: Task-ul Real Time este extrem de eficient, ocupând mai puțin de 0.5% din capacitatea de procesare a microcontrolerului, lăsând restul resurselor disponibile pentru comunicația Bluetooth și gestionarea interfeței.

Deși task-ul este eficient, el este vulnerabil în timpul celor 5ms de citire activă:

- Preemption: Dacă utilizatorul apasă butonul exact în timpul celor 5ms de citire, task-ul taskButton (prioritate HIGH) va întrerupe vTaskRT.

- Întreruperi (ISR): O recepție UART va suspenda momentan execuția pentru a servi întreruperea.

Efect: Orice întrerupere mai lungă de ~10-20 us în timpul citirii biților va duce la măsurarea eronată a duratei pulsului de la senzor, rezultând într-o eroare de Checksum (status != 0). Sistemul este proiectat să tolereze aceste erori, LED-ul roșu semnalizând eroarea temporară, iar funcționarea reluându-se normal la următorul ciclu.