Sistem FreeRTOS de Monitorizare a Temperaturii şi Umidităţii

- Descrierea Generală

Produsul este un sistem încorporat de tip Soft Real-Time destinat monitorizării parametrilor ambientali (temperatură și umiditate) și semnalizării vizuale a nivelului de confort. Sistemul este construit în jurul microcontroller-ului STM32F030R8 și utilizează un sistem de operare în timp real (FreeRTOS) pentru a gestiona simultan achiziția de date, interfața cu utilizatorul și comunicația wireless. Dispozitivul permite vizualizarea stării curente prin coduri de culoare (LED RGB) și monitorizarea/configurarea de la distanță printr-o conexiune Bluetooth (UART).

- Specificații Hardware

- Unitatea Centrală de Procesare: microcontroller: STM32F030R8T6 (Arhitectură ARM Cortex-M0), frecvență ceas: 48 MHz, memorie: 64 KB Flash, 8 KB SRAM.

- Componente Periferice: senzor de temperatură și umiditate DHT11, modul de comunicație Bluetooth HC-05, LED RGB, Push Button (de pe placa Nucleo)

- Specificații Software

Folosind mediul de dezvoltare STM32CubeIDE și sistemul de operare FreeRTOS, s-a creat o arhitectură preemptivă cu următoarele task-uri:

- taskButton (Prioritate: High): Responsabil cu interfața utilizator, asigurând răspunsul instantaneu la apăsarea butonului prin sincronizare cu întreruperile externe.

- taskRT (Prioritate: Normal): Gestionează achiziția datelor de la senzorul DHT11 și logica de control a LED-urilor.

- taskComm (Prioritate: Low): Asigură comunicația asincronă prin Bluetooth (UART) și permite configurarea parametrilor de la distanță.

- Descrierea Funcțională

Sistemul operează în 3 moduri distincte, selectabile prin apăsarea butonului:

- Modul 0: Monitorizare Live (Implicit). Sistemul citește senzorul la fiecare secundă și afișează starea prin LED-ul RGB conform următorului tabel:

| Stare Temperatură | Stare Umiditate | Culoare LED | Semnificație |
| --- | --- | --- | --- |
| Sub Prag (Frig) | Uscat (<Prag) | Albastru | Frig uscat |
| Sub Prag (Frig) | Umed (>Prag) | Cyan | Frig și umed |
| Optim (Prag...Prag+5) | Uscat (<Prag) | Verde | Confortabil |
| Optim (Prag...Prag+5) | Umed (>Prag) | Galben | Umed |
| Peste Prag (Cald) | Uscat (<Prag) | Roșu | Cald și uscat |
| Peste Prag (Cald) | Umed (>Prag) | Magenta | Tropical |

Prin Bluetooth se trimite un mesaj de forma: Live: 22C | 45% (Prag T:20 H:60)

- Modul 1: Setare Prag Temperatură. LED-ul clipește intermitent în culoarea alb, sistemul ignoră senzorul și așteaptă comenzi prin Bluetooth (+ sau -) și se afișează mesajul >> SETARE TEMPERATURA << Actual: 20 C

- Modul 2: Setare Prag Umiditate. Asemănător cu modul 1, diferența fiind dată de ajustrarea pragului pentru umiditate și mesajul >> SETARE UMIDITATE << Actual: 60 %.